Obiettivo: Messa in servizio di Universo

| Revisione | Data | Editore | Commento |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 19/06/2018 | PY BALME | Creazione |

Questo documento fornisce le informazioni necessarie per studiare l'architettura IT/IP della colonna Universo.

Indice:

- Modulo telecamera di sorveglianza

- Modulo audio

  - Audio analogico

  - Audio 100V

  - Audio IP

- Modulo WiFi

- Modulo modem router

- Interruttore POE

# Modulo telecamera di sorveglianza

Il modulo videocamera della colonna Universo viene fornito con una box Samsung XNB-6001, collocata all'interno della custodia, per il collegamento IP e l'alimentazione della videocamera e dell'obiettivo. La videocamera e l'obiettivo sono situati nel modulo, dietro la vaschetta di policarbonato.

Le caratteristiche della scatola e della videocamera sono disponibili nel documento sottostante:

https://www.hanwhasecurity.com/media/attachment/file/d/a/datasheet_xnb-6001_sla- t2480_sla-t4680_sla-t1080f_180104_edit_1.pdf

Alla prima accensione, è possibile trovare l'indirizzo della videocamera utilizzando il software IP installer.exe, scaricabile dal link sottostante:

https://www.hanwhasecurity.com/wisenet-ip-installer/

Il login e la password predefiniti sono: Login: admin

Password: admin

Per configurare la videocamera, seguire le istruzioni riportate nel documento al link sottostante:

https://www.eos.com.au/pub/media/doc/wisenet/Manuals_XNB-6001_171206_EN.pdf

La videocamera XNB-6001 è compatibile con la piattaforma aperta ONVIF e può quindi essere integrata in un sistema di sorveglianza remota esistente.

# Modulo audio

  - Audio analogico

La colonna è dotata di un modulo che incorpora un altoparlante con una potenza RMS di 15 W e un'impedenza di 8 Ohm.

Il cavo audio deve essere collegato all'uscita di un amplificatore audio.

  - Audio 100V

La colonna è dotata di un modulo con trasformatore da 100 V e di un altoparlante da 15 W con un'impedenza di 8 Ohm.

Il cavo audio deve essere collegato all'uscita 100V di un trasformatore collegato a un amplificatore audio.

  - Audio IP

La colonna è dotata di un modulo altoparlante e di un decoder/amplificatore. I clienti avranno anche accesso a un codificatore che consente di trasmettere una sorgente audio alla colonna da una stazione di controllo.

L'indirizzo IP predefinito dei vari moduli è 192.168.10.159.

Una presentazione dell'applicazione audio stradale è disponibile al seguente link: http: //www.ateis.com/content/_documents/application-sono-rue.pdf

Le caratteristiche del decoder/amplificatore sono disponibili al seguente link: http: //www.ateis.com/content/_documents/FT FR_TERRA_EXA_V4.0.pdf

Le specifiche dell'encoder sono disponibili al seguente link: http: //www.ateis.com/content/_documents/FT FR_TERRA_IEX_V3.0.pdf

Il documento seguente presenta il software utilizzato per configurare il sistema audio IP:

http://www.ateis.com/content/_documents/VOX@%20Manuel%20utilisateur%201.3_TERRA

-EXA.pdf

Se è stata ordinata l'opzione console, le caratteristiche del prodotto sono descritte nel documento al seguente link: http: //www.ateis.com/content/_documents/FT FR_VOXA-D-V2.0.pdf

# Modulo Wifi

La colonna è dotata di una copertura che incorpora un modulo wifi e un'antenna. L'indirizzo IP predefinito del modulo è 192.168.88.1

Il nome utente è ''admin'' e non c'è una password

Le caratteristiche dell'antenna wifi sono disponibili al seguente link: https: //i.mt.lv/routerboard/files/wAP_ac-170927121818.pdf

La documentazione per la configurazione dell'antenna tramite il software integrato è disponibile al link sottostante:

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC

# Modulo modem/router

La colonna è dotata di un coperchio contenente un router e un'antenna GPRS/WIFI.

Questa opzione consente di avere una rete connessa a Internet e di condividerla via wifi. La connessione a Internet avverrà tramite una scheda SIM non fornita da Eclatec.

La guida rapida è disponibile al seguente link: https: //cradlepoint.com/sites/default/files/upload-file/1100-qsg-full-082017.pdf

La scheda tecnica del router è disponibile al seguente link: https://cradlepoint.com/sites/default/files/upload- file/cradlepoint_ibr1100_spec_sheet_3.pdf

Il manuale per la configurazione del router è disponibile al seguente link: https: //cradlepoint.com/sites/default/files/upload-file/cradlepoint_ibr1100_manual_4.pdf

La scheda tecnica dell'antenna utilizzata è disponibile nel documento seguente: http://www.panorama- antennas.com/site/index.php?route=product/product&product_id=70&search=MiMo&descr izione=1

# Interruttore POE

L’interruttore POE viene utilizzato quando è necessario collegare diversi dispositivi IP alla rete di colonna.

La scheda tecnica dell'interruttore è disponibile al seguente link: https://www.planet.com.tw/storage/products/32358/C-ISW-504PS_s.pdf

Il manuale d'uso è disponibile al seguente link: https: //www.planet.com.tw/storage/products/32358/EM-ISW5xxPS Series_1.0.pdf